SafraControl

Sistema de Monitoramento de Umidade do Solo

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Versão 1.0  |  2026

Grupo 8 — Hydracoffee

Monitoramento Inteligente de Umidade para Cafeicultura

# 1. Apresentação do Sistema

Bem-vindo ao SafraControl — o sistema de monitoramento de umidade do solo desenvolvido especialmente para cafeicultores de pequeno e médio porte. Este manual irá guiá-lo, passo a passo, em todo o processo de instalação e configuração do sistema, para que você possa começar a monitorar sua lavoura de forma inteligente e eficiente.

Por que o SafraControl? ✔ A agricultura consome cerca de 70% da água doce utilizada no mundo. ✔ No Brasil, o setor agrícola responde por mais de 50% do volume total de água consumido. ✔ Sistemas baseados em sensores podem reduzir o consumo de água em até 30% e aumentar a produtividade em até 20%. ✔ Dados da EMBRAPA indicam economia de mais de 30% em água e energia, com produção de até 75 sacas beneficiadas por hectare.

## O que este manual cobre?

- Requisitos de hardware e software necessários

- Montagem e posicionamento dos sensores no campo

- Configuração do microcontrolador Arduino

- Conexão com a plataforma de dados (API e banco de dados)

- Acesso ao painel de monitoramento (dashboard)

- Canais de suporte disponíveis

# 2. Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, verifique se você possui todos os itens listados abaixo. Caso algum componente esteja faltando, entre em contato com o suporte do SafraControl (consulte a Seção 7 deste manual).

## 2.1 Hardware Necessário

| Componente | Especificação / Finalidade |
| --- | --- |
| Sensor de Umidade do Solo | Modelo capacitivo. Mínimo 10 sensores por setor monitorado. |
| Microcontrolador Arduino | Arduino Uno, com porta USB e entradas analógicas. |
| Cabos de conexão (jumpers) | Para ligar sensores ao Arduino. Comprimento conforme distância no campo. |
| Fonte de alimentação | Adaptador 5V/2A. |
| Computador / Notebook | Para configuração inicial do sistema e upload do código para o Arduino. |
| Roteador Wi-Fi ou Modem | Para transmissão dos dados à plataforma (sinal disponível na lavoura ou próximo). |

## 2.2 Software Necessário

| Software | Onde Obter / Uso |
| --- | --- |
| Arduino IDE | arduino.cc/en/software — para programar e fazer upload do código no microcontrolador. |
| Driver USB Arduino | Incluído na Arduino IDE — necessário para comunicação entre computador e placa. |
| Navegador Web moderno | Chrome, Firefox ou Edge — para acessar o painel SafraControl. |

Atenção — Conectividade O SafraControl requer conexão à internet para envio e visualização dos dados. Certifique-se de que o local de instalação do Arduino possui sinal Wi-Fi estável. Em áreas sem cobertura Wi-Fi, considere o uso de roteadores externos ou soluções de rede rural (ex: antenas direcionais).

# 3. Montagem e Posicionamento dos Sensores

A qualidade dos dados coletados depende diretamente do correto posicionamento dos sensores no solo. Siga as orientações abaixo para garantir leituras precisas e representativas da sua lavoura.

## 3.1 Escolha dos Pontos de Instalação

Distribua os sensores de forma estratégica para cobrir diferentes setores da plantação, especialmente áreas com variações de solo, declividade ou sombreamento. A regra geral é:

- 10 sensores para cada hectare monitorado

- Instale em áreas representativas de cada setor da lavoura

- Evite instalar próximo a pedras, raízes grandes ou em locais com compactação extrema

- Mantenha distância mínima de 30 cm das bordas do canteiro

## 3.2 Profundidade de Instalação

Para a cultura do café, a profundidade ideal de instalação do sensor varia conforme a fase da cultura e o método de irrigação:

| Fase / Situação | Profundidade Recomendada |
| --- | --- |
| Mudas e plantas jovens | 10 a 15 cm de profundidade |
| Plantas adultas (raízes estabelecidas) | 20 a 30 cm de profundidade |

## 3.3 Procedimento de Instalação do Sensor

| 1 | Prepare o solo Com uma haste ou ferramenta pontuda, abra um furo no solo na profundidade definida. Evite compactar o solo ao redor do furo. |
| --- | --- |
| 2 | Insira o sensor Introduza as hastes metálicas do sensor no furo de forma que fiquem totalmente enterradas. O sensor deve ter contato firme e uniforme com o solo em toda a extensão das hastes. |
| 3 | Compacte levemente Pressione suavemente o solo ao redor do sensor para eliminar bolsas de ar, que podem causar leituras imprecisas. |
| 4 | Passe o cabo protegido Passe o cabo do sensor até o Arduino utilizando conduíte ou mangueira corrugada para proteção contra intempéries e animais. |
| 5 | Sinalize o local Marque a posição de cada sensor com uma estaca ou etiqueta numerada para facilitar manutenção e identificação futura. |

Dica de Boas Práticas Registre em um mapa (pode ser um croqui manual ou foto do campo) a posição exata de cada sensor. Numere os sensores e anote a correspondência no painel SafraControl para identificar facilmente cada setor. Revise os sensores a cada 3 meses para verificar entupimentos ou deslocamentos no solo.

# 4. Configuração do Arduino

Após posicionar os sensores, o próximo passo é configurar o microcontrolador Arduino para coletar os dados e enviá-los à plataforma SafraControl.

## 4.1 Conexões do Hardware

Conecte cada sensor de umidade ao Arduino conforme o esquema abaixo. Use os pinos analógicos (A0, A1, A2...) para os sensores e os pinos de alimentação para energia:

| Pino do Sensor | Conexão no Arduino |
| --- | --- |
| VCC (alimentação) | Pino 5V do Arduino |
| GND (terra) | Pino GND do Arduino |
| A0 (sinal analógico) | Pino A0 (sensor 1), A1 (sensor 2), etc. |

## 4.2 Upload do Código (Firmware)

O código do SafraControl para Arduino está disponível no portal do sistema. Siga os passos abaixo para carregá-lo:

| 1 | Baixe o firmware Acesse o portal SafraControl (safracontrol.com.br/firmware) com suas credenciais e faça o download do arquivo .ino correspondente ao seu modelo de Arduino. |
| --- | --- |
| 2 | Abra na Arduino IDE Abra o Arduino IDE no computador e acesse Arquivo > Abrir. Selecione o arquivo .ino baixado. |
| 3 | Selecione a placa e porta Vá em Ferramentas > Placa e selecione seu modelo de Arduino. Em seguida, vá em Ferramentas > Porta e selecione a porta COM correspondente (ex: COM3 no Windows, /dev/ttyUSB0 no Linux). |
| 4 | Faça o upload Clique no botão de upload (seta para a direita). Aguarde a mensagem 'Upload concluído'. O Arduino reiniciará automaticamente e começará a enviar dados. |

Parâmetros Técnicos de Referência Frequência de coleta padrão: a cada 15 minutos (configurável no código). Faixa ideal de umidade para café: 65% a 75% da capacidade de retenção do solo. Pluviosidade ideal anual: 1.500 a 2.500 mm, bem distribuída ao longo do período de crescimento. Em período de seca: irrigação necessária 3 a 4 vezes por semana ou até diariamente.

# 5. Acesso à Plataforma SafraControl

Com o Arduino configurado e transmitindo dados, você já pode acessar o painel de monitoramento e acompanhar a umidade da sua lavoura em tempo real.

## 5.1 Primeiro Acesso

- Acesse safracontrol.com.br em qualquer navegador web.

- Clique em 'Cadastro' e preencha seus dados (nome, e-mail, propriedade).

- Faça login com e-mail , senha e código de identificação cadastrados.

## 5.2 Entendendo o Painel (Dashboard)

O painel SafraControl exibe as seguintes informações em tempo real:

| Indicador | O que significa |
| --- | --- |
| Umidade Atual (%) | Percentual de umidade do solo medido pelo sensor naquele momento. |
| Status do Solo | Classificação automática: BAIXO (< 65%), ADEQUADO (65–75%) ou ALTO (> 75%). |
| Histórico de Leituras | Gráfico com variação da umidade mensal e nos últimos 5 meses. |
| Alertas Ativos | Notificações enviadas quando a umidade sai da faixa ideal configurada. |
| Mapa de Setores | Visualização dos diferentes pontos de monitoramento na sua propriedade. |

# 6. Verificação e Testes Iniciais

Após concluir a instalação, realize os testes a seguir para confirmar que o sistema está funcionando corretamente.

## 6.1 Checklist de Instalação

| Item | Status |
| --- | --- |
| Sensores inseridos na profundidade correta | ☐ Verificado |
| Cabos conectados firmemente ao Arduino | ☐ Verificado |
| Arduino energizado e com LED de status piscando | ☐ Verificado |
| Upload do firmware realizado com sucesso | ☐ Verificado |
| Alertas configurados conforme faixa ideal | ☐ Verificado |

## 6.2 Solução de Problemas Comuns

| Problema | Solução Sugerida |
| --- | --- |
| Leituras inconsistentes ou absurdas | Verifique se há bolsas de ar ao redor das hastes. Umidifique levemente o solo e aguarde estabilização. |
| Sensor sempre lendo 0% ou 100% | Verifique as conexões VCC e GND. |

# 7. Canais de Suporte — Você Não Está Sozinho

O SafraControl foi desenvolvido para ser acessível a todos os produtores rurais, independentemente do nível de familiaridade com tecnologia. Contamos com múltiplos canais de suporte para garantir que você tenha sempre a ajuda necessária.

| Canal de Suporte | Como Acessar / Quando Usar |
| --- | --- |
| Suporte por E-mail | suporte@safracontrol.com.br — Para dúvidas técnicas, envio de logs de erro e solicitações de configuração avançada. Resposta em até 24h úteis. |
| Suporte Telefônico | 0800-XXX-XXXX — Para urgências técnicas que impeçam o funcionamento do sistema. Disponível nos horários comerciais. |
| Assistência Técnica no Campo | Disponível mediante agendamento para instalações complexas ou problemas que não possam ser resolvidos remotamente. Consulte disponibilidade na sua região. |

Suporte Acadêmico e Institucional Este sistema foi desenvolvido no contexto da disciplina Cultura Digital e Sociedade (TI). Grupo 8 — Hydracoffee ¦ Orientação: Professores da disciplina. Para fins acadêmicos, o grupo também pode ser contatado diretamente para demonstrações e esclarecimentos sobre a arquitetura do sistema.

## 7.1 Como Reportar um Problema

Para agilizar o atendimento, ao contatar o suporte tenha em mãos as seguintes informações:

- Modelo do Arduino utilizado

- Tipo e quantidade de sensores instalados

- Descrição detalhada do problema e quando começou

- Capturas de tela do painel ou mensagens de erro do Arduino IDE

# 8. Glossário de Termos

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Arduino | Microcontrolador de código aberto utilizado para coletar dados dos sensores e transmiti-los à plataforma. |
| API REST | Interface de comunicação entre o Arduino e o servidor que armazena os dados de umidade. |
| Dashboard | Painel visual online onde o produtor acompanha os dados de umidade em tempo real. |
| Firmware | Código-fonte carregado no Arduino que define como ele coleta e envia os dados. |
| Capacidade de Retenção de Água | Quantidade máxima de água que o solo pode reter. A umidade ideal para o café é de 65% a 75% desse valor. |
| Estresse Hídrico | Condição em que a planta sofre por falta ou excesso de água, comprometendo sua produtividade e qualidade. |
| MySQL Workbench | Bancos de dados utilizados internamente pelo SafraControl para armazenar séries temporais de umidade. |
| Web App | Ferramentas utilizadas para renderizar o dashboard com os dados coletados pelos sensores. |

SafraControl — Monitoramento Inteligente para uma Agricultura Sustentável

Grupo 8 — Hydracoffee  |  2026